ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

ДЛЯ МАШИН КОНТАКТНОЙ СВАРКИ

С ВЫПРЯМЛЕНИЕМ ВО ВТОРИЧНОМ КОНТУРЕ

ШУ-347М УХЛ4 ПАСВ.402

ПАСПОРТ

ПАСВ.402.02ПС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

- 2014 -

Содержание

1.	Назначение	4

2.	Технические характеристики	4

3.	Комплект поставки	6

4.	Устройство и принцип работы регулятора	7

5.	Использование шкафа управления по назначению	18

6.	Меры безопасности	18

7.	Техническое обслуживание	19

8.	Правила хранения	19

9.	Сведения о приемке	19

10.	Гарантийные обязательства	19

11.	Сведения о рекламациях	20

- Назначение

  - Шкафы управления для машин контактной сварки с выпрямлением во вторичном контуре серии ШУ-347М, именуемые в дальнейшем «шкафы управления» или «ШУ», предназначены для управления циклом сварки, контроля и стабилизации значения сварочного тока, регистрации и допускового контроля сварочного тока и давления в приводе сжатия(или усилия сжатия). Шкафы управления серии ШУ-347М заменяют оборудование следующих серий:

- регуляторы РКМ-186, РКМ-186-1 – для точечных и шовных машин;

- шкафы управления ШУ-347 и ШУ-346 – для точечных машин и шовных машин;

  - Шкафы управления предназначены для работы в закрытых помещениях на высоте до 1000 м над уровнем моря.

  - Окружающая среда – не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

- Технические характеристики

  - Шкафы управления изготавливаются для питания от 3-х фазной сети на напряжение  380 Вольт 50Гц.

  - Шкафы управления обеспечивают управление силовой коммутирующей аппаратурой – тиристорными контакторами, электропневматическими клапанами, лампами сигнализации и другими устройствами.

  - Шкаф управления обеспечивает следующие режимы работы по току и усилию между электродами:

- управление тремя или шестью силовыми тиристорами или тремя тиристорными контакторами;

- управление тремя электропневматическими клапанами;

- Дискретный отсчет позиций сварочного цикла в стандартных единицах - периодах сетевого напряжения и 1\6 периода сетевого напряжения для длительности импульсов тока;

- Параметрическую стабилизацию среднего значения напряжения на сварочном контуре по напряжению сети, измерение сварочного тока при наличии датчика тока и двухуровневый допусковый контроль сварочного тока;

  - По усилию, шкаф управления обеспечивает возможность включения дополнительного усилия в любой позиции сварочного цикла. Шкаф управления включает клапан (клапаны) дополнительного (ковочного) усилия в позициях заданных в меню. Так же ковочное усилие может прикладываться с настраиваемой задержкой относительно начала сварочного тока.

  - Шкаф управления позволяет производить контроль температуры в 3 точках сварочного контура при помощи дискретных датчиков температуры (термостатов).

  - Шкафы управления обеспечивают работу машин одиночными циклами и в автоматическом режиме (пока замкнута цепь запуска), при этом выдержка времени «Предварительное сжатие» из последующих циклов исключается.

  - Шкафы управления обеспечивают регистрацию сварочного тока и давления в приводах сжатия. При этом может осуществляться вычисление сварочного усилия исходя из давления установившегося в приводе сжатия и его параметров.

  - Шкафы управления позволяют настроить разграничение доступа к настройкам сварочных параметров

  - Шкафы управления позволяют осуществлять просмотр и распечатку отчетов по провидимым сваркам, при этом данные о проведенных циклах сохраняются в архиве и могут быть просмотрены в дальнейшем.

  - Основные параметры и масса ШУ  приведены в табл. 1.

Таблица 1.

| Наименование параметра | Норма для ШУ |
| --- | --- |
| Время установления рабочего режима при включении питания, с | Не более 300 |
| Диагональ монитора, дюйм | 15 |
| Разрешение экрана, точек | 1024 х 768 |
| Средний срок службы | Не менее 5 лет |
| Масса, кг | Не более 40 |
| Габариты (В х Ш х Г), мм | 600 х 600 х 400 |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 400 |
| Параметры импульсов управления тиристорами |  |
| Амплитуда выходного напряжения на сопротивлении 6 Ом +/-5%, В | Не менее 15 Не более 25 |
| Длительность импульса на уровне 15В, мкс | Не менее 200 Не более 400 |
| Параметры сигнала для питания выходных устройств постоянного тока |  |
| Напряжение, В | 24±10% |
| Ток, А не более | 0,8 |
| Количество выходных устройств | 3 |
| Характеристики регистрограмм |  |
| Период выборки, мкс | От 10 До 500 |
| Максимальная амплитуда тока, кА, не менее | 100 |
| Количество каналов измерения, шт. | Тока - 1 Давления - 3 |
| Максимальное время сеанса регистрации, с | 524 |

- Комплект поставки

Комплект поставки ШУ приведен в таблице 2.

Таблица 2.

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Регулятор ШУ-347М, шт. | 1 |
| Датчик тока "Пояс Роговского" | 1 |
| Комплект эксплуатационной документации, шт. | 1 |

- Устройство и принцип работы регулятора

  - ШУ состоит из следующих электронных блоков:

- Регулятор контактной сварки ККС-02В (может быть заменен на регулятор РКМ-1510);

- Регистратор сварочных процессов РСП-02 (может быть заменен на регистратор Р-3704М);

- Клавиатура;

- Панель оператора с сенсорным экраном 15";

- Встраиваемый ПК с предустановленным программным обеспечением;

- Кнопки и лампы индикации.

Оператор общается с регулятором посредством дисплея и клавиатуры, расположенных на лицевой панели шкафа управления.

Работой ШУ управляет программа, хранящаяся в энергонезависимой памяти.

  - Работа с шкафом управления.

    - Предварительные сведения.

Программное обеспечение регулятора поддерживает две функции: диалог с оператором (пользователем) и управление сварочной машиной.

Диалог с пользователем осуществляется посредством дисплея и клавиатуры, представляющих внешний пульт шкафа управления (в дальнейшем просто пульт). В состав пульта входит жидкокристаллический монитор 15" с разрешением 1024х768 точек(в дальнейшем дисплей), клавиатура, сигнальные лампы и кнопки управления.

Ввод параметров, а также отображение результатов прохождения сварочного цикла обеспечиваются посредством системы меню, отображаемого на дисплее ШУ.

    - Вход в систему.

При включении ШУ, на дисплее отображается окно входа в систему.

Рисунок 1

Пользователь должен ввести свои регистрационные данные и нажать кнопку «Вход» для того, чтобы начать работу. Для начальной настройки ШУ используется пользователь с именем admin и паролем admin.

    - Структура меню.

Меню шкафа управления  состоит из нескольких разделов. После входа в систему отображается основное рабочее окно.

Рисунок 2

В окне представлены следующие разделы:

- Раздел "Продукт" позволяет пользователю выбирать параметры сварочного цикла из ранее сохраненных.

- Раздел "Отчеты" содержит информацию о проведенных циклах сварки с указанием даты, времени, имени оператора, параметров сварочного цикла и результатов сварки.

- Раздел "Настройки" содержит вложенные пункты меню, позволяющие осуществлять настройку параметров сварочного цикла, регистрацию пользователей, параметров подключения системы управления и калибровку каналов измерения.

- Пункт "Выход" позволяет пользователю выйти из системы. ШУ возвращается к окну входа.

      - Раздел "Продукт" основного окна.

При выборе раздела продукт на основном поле окна выводится список доступных продуктов.

Рисунок 3

Продуктом является набор технологических операций, при этом, каждая операция может иметь свой собственный набор параметров сварочного цикла и количество сварок с данным режимом повторов. Для начала работы пользователь должен выбрать продукт из представленного списка. Изменение параметров сварочного цикла и состава операций в рамках конкретного продукта осуществляется в меню "Настройки" (см.п. 4.2.3.3). После выбора продукта, система отображает окно с операциями, параметрами сварочного цикла, результатами последней сварки и текущими показателями (напряжение сети и давление в пневматической системе. Вверху окна отображается название и описание выбранного продукта. В центре экрана располагается список доступных операций. выбор операции может осуществляться непосредственно (касанием конкретного элемента в списке) или клавишами "ВВЕРХ" и "ВНИЗ". При нажатии на клавиши "ВВЕРХ" или "ВНИЗ", будет выбираться предыдущая или следующая операция из списка. По списком операций отображаются основные параметры сварочного цикла - сварочный ток и временные выдержки.

При выборе сварочной операции параметры сварочного цикла автоматически загружаются в регулятор. Таким образом комплекс готов к проведению сварочного цикла.

Рисунок 4

      - Раздел "Отчеты" основного меню.

Рисунок 5

При выборе раздела "Отчеты" система отображает Список существующих отчетов о проведенных сварках в хронологическом порядке. В правой части окна находятся органы управления списком - календарь, клавиши перехода на следующий \ предыдущий день и месяц. В списке отображаются основные параметры сварочного цикла и результаты его проведения. Для просмотра деталей отчета требуется выбрать соответствующую строку в списке.

Рисунок 6

При просмотре отчета пользователь может выбрать просмотр отчета в графической форме (регистрограммы) или табличной форме. Для этого в левой части экрана располагаются пункты меню "Графики" и "Отчет". При выборе пункта графики пользователю будет отображена Регистрограмма сварочного цикла. Регистрограмма может состоять из нескольких графиков. В состав регистрограммы могут входить:

- график сварочного тока;

- график давления в пневмоцилиндрах;

- график сварочного усилия.

При этом сварочное усилие может быть измерено как непосредственно (при наличии датчика усилия на сварочной машине), так и вычислено на основе данных о давлении в приводе усилия и его характеристик. В табличной форме отчет представляет собой список параметров сварочного цикла и их значения.

Отчет может быть распечатан на принтере для учета в системе контроля качества предприятия. Форма отчета может быть сверстана по форме заказчика.

      - Раздел "Настройки" основного меню.

Раздел настройки доступен только пользователям, имеющим одну из привилегий: управление пользователями, управление продуктами, настройка параметров системы.

Рисунок 7

Подраздел "Пользователи" позволяет создавать, удалять и осуществлять настройку прав пользователей системы. При выборе данного подраздела, на экране будут отображены все зарегистрированные на данный момент пользователи системы. Для создания нового пользователя требуется нажать на изображение с подписью "Новый пользователь" (отображается в черно-белой гамме).

Рисунок 8

Для настройки параметров пользователя требуется нажать на соответствующее изображение. Имена пользователей подписаны под изображениями.

Рисунок 9

На странице настройки могут быть заданы права на выполнение соответствующий действий в системе, изменено имя пользователя и пароль. Для сохранения изменений требуется нажать кнопку "Сохранить". При нажатии на кнопку "Сброс" изменения будут отменены.

Подраздел "Операции" позволяет создавать и изменять сварочные операции. Каждая операция представляет собой набор параметров сварочного цикла. При выборе данного подраздела, на экране будут отображены сварочные операции зарегистрированные в системе. Для изменения параметров сварки, требуется нажать на изображение соответствующей операции (названия операций подписаны под изображениями). Для создания новой операции требуется нажать на изображение с подписью "Новая операция" (отображается в серой гамме).

Рисунок 10

Рисунок 11

На экране настройки сварочной операции задаются параметры сварочного цикла. Верху страницы находятся строки ввода для указания названия и описания сварочной операции. Параметр "Количество точек" задает количество сварок по данной операции. При достижении данного количества сварок, система перейдет к следующей сварочной операции в списке продукта. Если задано значение "0", подсчет сварок и переход к следующей операции не будет осуществляться. С назначением сварочных параметров можно ознакомиться в паспорте на сварочный регулятор ККС-02В УХЛ4 или РКМ-1510 УХЛ4 в зависимости от модели установленной в конкретном ШУ.

Подраздел "Продукты" позволяет создавать и изменять продукты. Каждый продукт представляет собой набор сварочных операций. Группировка на продукты и операции сделана для удобства использования ШУ. Она позволяет использовать однотипные операции для различных изделий и группировать операции по принадлежности к тому или иному изделию (продукту). При выборе данного подраздела, на экране будут отображены все продукты зарегистрированные в системе. Для изменения набора сварочных операций, требуется нажать на изображение соответствующего продукта (названия продуктов подписаны под изображениями). Для создания нового продукта требуется нажать на изображение с подписью "Новый продукт" (отображается в серой гамме).

Рисунок 12

Рисунок 13

На экране настройки продукта представлены его название и описание, список операций и их очередность, указание на то следует выполнять операции последовательно при достижении заданного числа сварок или нет. Для добавления операции требуется нажать кнопку "+", для удаления - кнопку "-". Для изменения очередности операций используются кнопки "ВВЕРХ" и "ВНИЗ". Чтобы сохранить настройки продукта требуется нажать кнопку "Сохранить". Кнопка "Сброс" возвращает настройки в исходной состояние.

Подраздел "Подключение" позволяет задать параметры подключения к регистратору и регулятору, входящим в состав ШУ. Данные параметры устанавливаются изготовителем и не подлежат изменению в процессе работы. Настройка должна осуществляться только при замене регулятора или регистратора, входящих в состав системы управления.

Рисунок 14

    - Строка состояния.

Строка состояния располагается внизу экрана и предназначена для отображения текущего состояния сварочного комплекса, состояние устройств ввода-вывода и оперативного управления параметрами. К таким параметрам относятся признак наличия сварочного тока и переключение между одиночным и автоматическим сварочными циклами.

В строке состояния отображаются следующие неполадки оборудования:

- превышение первичного тока;

- наличие воды охлаждения;

- результат допускового контроля сварочного тока;

- состояние датчиков перегрева тиристоров;

- состояние подключения сварочного регулятора;

- состояние подключения регистратора.

Рисунок 15

  - Управление процессом сварки.

Управление процессом сварки происходит с помощью педали «ПУСК» и зависит от режима работы шкафа управления.

    - При точечном одиночном цикле однократное нажатие педали “ПУСК” вызывает сведение электродов и запуск цикла сварки с параметрами, предварительно заданными в меню ШУ (в соответствии с выбранной сварочной операцией). Если педаль “ПУСК” отпускается до начала цикла тока (в позиции “ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЖАТИЕ”), то электроды разводятся, и цикл сварки завершается без формирования импульсов тока. Во время цикла на дисплее пульта ШУ появляется надпись “ИДЁТ ЦИКЛ”.

    - При автоматическом цикле нажатие педали “ПУСК” вызывает сведение электродов и запуск цикла сварки с параметрами, предварительно заданными в меню ШУ (в соответствии с выбранной сварочной операцией).

По окончании очередного цикла, если педаль “ПУСК” остаётся нажатой, электроды разводятся на время, заданное позицией “ПАУЗА”, затем сводятся снова и весь цикл повторяется, начиная с позиции “СЖАТИЕ” (позиция “ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЖАТИЕ” исключается из всех циклов, начиная со второго).

Если педаль “ПУСК” отпускается до начала цикла тока (в позиции “ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЖАТИЕ” или “ПАУЗА”), то электроды разводятся, и цикл сварки завершается без формирования импульсов тока. Если педаль “ПУСК” отпускается во время цикла тока, то данный цикл доводится до конца, после чего электроды разводятся и автоматический цикл завершается.

    - В шовном сварочном цикле, педаль пуск вызывает сведение сварочных электродов-роликов и запуск цикла сварки с параметрами, предварительно заданными в меню ШУ (в соответствии с выбранной сварочной операцией). Если педаль “ПУСК” отпускается до начала цикла тока (в позиции “ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЖАТИЕ”), то электроды разводятся, и цикл сварки завершается без формирования импульсов тока. Сварочный цикл продолжается до повторного нажатия педали «ПУСК».

  - Режимы работы ШУ.

Ознакомиться с режимами работы по сварочному току и по управлению внешними устройствами можно в паспорте на регулятор контактной сварки ККС-02В УХЛ4 или РКМ-1510 УХЛ4 в зависимости от модели установленной в конкретном ШУ.

- Использование шкафа управления по назначению

  - Подготовка ШУ к работе

    - Подключить к разъёмам ШУ, расположенным на задней панели, ответные части от сварочной машины. Все разъёмы отличаются друг от друга, для исключения ошибок подключения.

    - Включить питание сварочной машины. При этом на дисплее пульта ШУ зажигается подсветка, и после прохождения переходного процесса (несколько секунд) появляется сообщение о загрузке системы и основное меню регулятора.

    - Пользуясь указаниями раздела 4 настоящего руководства проверить, удовлетворяют ли параметры тем режимам, которые требуется для предстоящих сварок и произвести их корректировку.

  - Порядок работы с ШУ

    - Установить с помощью переключателя «ЦИКЛ С ТОКОМ» цикл без тока (сигнальная лампа «ТОК» должна быть погашена). Произвести пробные пуски сварочных режимов и убедиться в правильности выбора и отработки режимов.

    - Перевести ШУ в режим работы с пропусканием сварочного тока (сигнальная лампа должна гореть) и произвести пробные сварки. Если качество сварных соединений не соответствует требованиям, то необходимо пригласить технолога и при его участии, используя измерительные возможности ШУ, откорректировать режимы сварки.

- Меры безопасности

  - При обслуживании ШУ необходимо соблюдать «Правила технической эксплуатации электроустановок и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителями» (ПТЭ и ПТБ) и требования стандартов системы безопасности труда (ССБТ).

  - При работе с регулятором необходимо руководствоваться требованием ГОСТ 12.3.003 «Работы электросварочные. Общие требования безопасности».

  - К обслуживанию ШУ допускаются лица, прошедшие проверку знаний по электробезопасности, имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже II, прошедшие инструктаж по работе с регулятором, знающие его конструкцию и изучившие данное руководство по эксплуатации.

  - Работа с ШУ разрешается при наличии заземления.

  - ШУ нельзя считать обесточенным, если нет свечения индикаторных устройств, так как они могут быть неисправны. Шкаф управления можно считать обесточенным только если разъединены все разъемы.

  - Осмотр, ремонт и другие подобные работы следует производить только после отключения ШУ от питающей сети. Допускается проведение наладочных и регулировочных работ при включенном регуляторе наладчиками соответствующей квалификации с соблюдением всех мер предосторожности.

- Техническое обслуживание

  - При ежедневном обслуживании необходимо:

- проверить заземление ШУ;

- проверить надежность подключения ШУ к машине через разъемы.

  - При периодическом обслуживании один раз в месяц необходимо:

- очистить ШУ от пыли;

- проверить состояние электрических контактов и паек и, при необходимости, очистить контакты.

- Правила хранения

  - ШУ должен храниться в закрытом вентилируемом помещении. Группа условий хранения I (Л) ГОСТ 15150-69.

  - ШУ может транспортироваться всеми видами транспорта. При транспортировке должны соблюдаться требования, указанные в маркировке упаковки: «Верх», «Не кантовать», «Осторожно хрупкое!».

- Сведения о приемке

Шкаф управления ШУ-347М заводской №________________ на напряжение сети 380В, частоты 50 Гц соответствует техническим требованиям и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Штамп ОТК					     «______»	      _____________________ 20___г

- Гарантийные обязательства

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ШУ требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных техническими условиями и настоящим паспортом.

  - Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня ввода ШУ в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки.

- Сведения о рекламациях

  - В случае отказа в работе ШУ в период гарантийного срока, требуется составить технически обоснованный акт и направить его на адрес предприятия изготовителя.

В акте обязательно указать заводской номер и дату выпуска.

  - Рекламации направлять по адресу:

197341, Санкт-Петербург, ал. Котельникова 6-1-118

Сведения о рекламациях заполнять по форме, приведенной в табл. 5.

Таблица 5

| Дата составления рекламации | Краткое содержание рекламации | Куда направлена рекламация | Меры, принятые по рекламации | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 1

Цоколевка клемм шкафа управления

| Кл. | Назначение | Назначение | Кл. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тиристор 1 | Фаза А | А1 |
| 2 | +24В | Фаза B | А2 |
| 3 | Тиристор 2 | Фаза C | А3 |
| 4 | +24В |  |  |
| 5 | Тиристор 3 |  |  |
| 6 | +24В |  |  |
| 7 | Тиристор 4 | Датчик тока | 31 |
| 8 | +24В | Датчик тока | 32 |
| 9 | Тиристор 5 | Датчик давления 1 + | 33 |
| 10 | +24В | Датчик давление 1 - | 34 |
| 11 | Тиристор 6 | Датчик давления 2 + | 35 |
| 12 | +24В | Датчик давление 2 - | 36 |
| 13 | Клапан 1 | Датчик давления 3 + | 37 |
| 14 | +24В | Датчик давление 3 - | 38 |
| 15 | Клапан 2 | Регулятор давления 1 выход + | 39 |
| 16 | +24В | Регулятор давления 1 общий | 40 |
| 17 | Клапан 3 | Регулятор давления 1 вход + | 41 |
| 18 | +24В | Регулятор давления 2 выход + | 42 |
| 19 | + Превышение тока | Регулятор давления 2 общий | 43 |
| 20 | - Превышение тока | Регулятор давления 2 вход + | 44 |
| 21 | Педаль ПУСК | Регулятор давления 3 выход + | 45 |
| 22 | +24В | Регулятор давления 3 общий | 46 |
| 23 | Конец I св. | Регулятор давления 3 вход + | 47 |
| 24 | Перегрев 1 |  |  |
| 25 | Перегрев 2 |  |  |
| 26 | Перегрев 3 |  |  |
| 27 | Наличие воды охлаждения |  |  |
| 28 | +24В |  |  |
| 29 | +24В |  |  |
| 30 | +24В |  |  |

Для машин с 3-х фазной схемой выпрямления, максимальная длительность импульса - 1050мкс

Диапазон может быть расширен по запросу.