РЕГУЛЯТОР КОНТАКТНОЙ СВАРКИ

С МИКРОПРОЦЕССОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

РКМ-511 УХЛ4 ПАСВ.003

ПАСПОРТ

ПАСВ.003.03ПС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

- 2018 -

Содержание

1.	Назначение	4

2.	Технические характеристики	4

3.	Комплект поставки	5

4.	Устройство и принцип работы регулятора	6

5.	Использование регулятора по назначению	14

6.	Меры безопасности	14

7.	Техническое обслуживание	15

8.	Правила хранения	17

9.	Сведения о приемке	17

10.	Гарантийные обязательства	17

11.	Сведения о рекламациях	17

Приложение 1	19

Приложение 2	20

Приложение 3	21

- Назначение

  - Регуляторы контактной сварки микропроцессорные серии РКМ-511, именуемые в дальнейшем «регуляторы», предназначены для управления циклом сварки, контроля и стабилизации значения сварочного тока машин контактной сварки переменного тока. Регуляторы серии

РКМ-511 заменяют приборы следующих серий:

РВИ-501, РВИ-503, РВИ-504 – для точечных и шовных машин с постоянным усилием;

РКС-501, РКС-502 – для точечных машин;

  - Регуляторы предназначены для работы в закрытых помещениях на высоте до 1000 м над уровнем моря.

  - Окружающая среда – не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

- Технические характеристики

  - Регуляторы изготавливаются для питания от однофазной сети 380 Вольт 50Гц.

  - Регуляторы обеспечивают управление силовой коммутирующей аппаратурой – тиристорным контактором, одним электропневматическим клапаном, приводом вращения роликов и муфтой привода вращения.

  - Регулятор обеспечивает следующие режимы работы:

- шовный режим (сварка с прерывистым пропусканием сварочного тока);

- шовный режим (сварка с непрерывным пропусканием сварочного тока);

- точечный режим;

  - Регулятор обеспечивает:

- плавное нарастание переднего фронта первого импульса (модуляцию);

- дискретный отсчет позиций сварочного цикла в периодах сетевого напряжения;

- измерение и индикацию текущего значения напряжения питающей сети (используется при калибровке регулятора);

- параметрическую стабилизацию среднего значения напряжения на сварочном контуре по напряжению сети;

  - Регуляторы (в точечном режиме) обеспечивают работу машин одиночными циклами и в автоматическом режиме (пока замкнута цепь запуска), при этом выдержка времени «Предварительное сжатие» из последующих циклов исключается. При работе в шовных режимах цепь запуска должна быть замкнута дважды: один раз для запуска, второй для остановки.

  - Основные параметры и масса регулятора приведены в табл. 1.

Таблица 1.

| Наименование параметра | Норма для регулятора |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 100 |
| Количество регулируемых выдержек сварочного цикла | 5 |
| Пределы регулирования выдержек времени сварочного цикла |  |
| Предварительное сжатие | 0 – 396 |
| Сжатие | 0 – 99; 0 – 198 |
| Импульс | 0 – 99; 0 – 198 |
| Проковка | 0 – 99; 0 – 198 |
| Пауза | 0 – 99; 0 – 198 |
| Пределы регулирования действующего значения сварочного тока (параметрическая стабилизация), % | 30 – 100 |
| Длительность нарастания переднего фронта импульса сварочного тока (модуляция) | 0 – 99; 0 – 198 |
| Изменение действующего значения сварочного тока при колебаниях напряжения питающей сети от 0,9 до 1,05 от номинального значения (параметрическая стабилизация), % | ±3 |
| Параметры импульсов управления тиристорами |  |
| Амплитуда выходного напряжения на сопротивлении 6 Ом +/-5%, В | Не менее 15 Не более 25 |
| Длительность импульса на уровне 15В, мкс | Не менее 100 Не более 300 |
| Параметры сигнала для питания выходных устройств постоянного тока |  |
| Напряжение, В | 24±10% |
| Ток, А не более | 0,8 |
| Количество выходных устройств | 3 |

- Комплект поставки

Комплект поставки регулятора приведен в таблице 2.

Таблица 2.

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Регулятор РКМ-511, шт. | 1 |
| Комплект эксплуатационной документации, шт. | 1 |
| Памятка для оператора, шт. | 1 |
| Разъем РШАГКП-20-3, шт. | 1 |

- Устройство и принцип работы регулятора

  - Регулятор состоит из следующих электронных блоков:

- Блок управления;

- Блок индикации.

Блоки выполнены на печатных платах, установленных внутри корпуса.

Блок микропроцессора выполнен на микроконтроллере фирмы ATMEL AT mega128A-AU. Линии ввода-вывода контроллера через гальваническую развязку и усилительные транзисторы связаны с органами управления, датчиками сварочной машины, исполнительными устройствами и входом управления тиристорного контактора.

Оператор общается с регулятором посредством цифровых индикаторов, светодиодов, отображающих состояние прибора,  и клавиатуры, расположенных на лицевой панели регулятора.

Работой регулятора управляет программа, хранящаяся в энергонезависимой памяти контроллера.

  - Работа с регулятором.

    - Предварительные сведения

Программное обеспечение регулятора поддерживает две функции: диалог с оператором (пользователем) и управление сварочной машиной.

Диалог с пользователем осуществляется посредством цифровых индикаторов, светодиодов, отображающих состояние прибора,  и клавиатуры, представляющих внешний пульт регулятора (в дальнейшем просто пульт). В состав пульта входит:

- 16 семисегментных цифровых индикаторов; индикаторы сгруппированы по 2 таким образом, что на лицевой панели отображаются 8 двухзначных параметров;

- клавиатура (6 клавиш);

- лампы индикации (8 светодиодов).

- Внешний вид пульта изображен на рисунке 1.

Рисунок 1.

Задняя панель регулятора представлена на рисунке 2.

Рисунок 2.

    - Параметры, задаваемые пользователем.

Список параметров, задаваемых пользователем, представлен в таблице 3. Параметры перечислены в порядке, в котором они задаются.

Таблица 3.

Параметры регулятора

РЕЖИМ СВАРКИ TXT

ПРЕД. СЖАТИЕ XXX

СЖАТИЕ XXX

ИМПУЛЬС XXX

ПРОКОВКА XXX

ПАУЗА XXX

МОДУЛЯЦИЯ XXX

НАГРЕВ XXX

Условные обозначения:

XXX – параметр - числовое значение (параметр может принимать значения от 00 до 99, если не указаны дополнительные ограничения),

TXT – выбираемый параметр (параметр может принимать значение из списка заранее заложенного в памяти регулятора), выбор осуществляется с помощью клавиш «ЗНАК МИНУС» и «ЗНАК ПЛЮС».

    - Описание пульта управления регулятора.

      - Назначение клавиш пульта.

Клавиатура пульта содержит 6 клавиш:

- 2 клавиши редактирования («ЗНАК ПЛЮС» и «ЗНАК МИНУС») используются для изменения значений параметров (цифровых строк ввода или выбираемых);

- 1 клавиша навигации («СТРЕЛКА ВПРАВО»). Клавиша «СТРЕЛКА ВПРАВО» используются для выбора редактируемого параметра;

- клавиша МНОЖИТЕЛЬ («x2») предназначена для выбора множителя длительности сварочных позиций. Рядом с клавишей расположена сигнальная лампа, каждое нажатие на клавишу изменяет состояние лампы. Зажженная лампа сигнализирует о том, что длительность всех сварочных позиций умножается на 2.

- клавиша ЦИКЛ («Авт») предназначена для переключения между автоматическим и одиночным циклами сварки. Рядом с клавишей расположена сигнальная лампа, каждое нажатие на клавишу изменяет состояние лампы. Когда лампа горит, регулятор работает в автоматическом режиме, когда погашена - регулятор отрабатывает одиночный цикл сварки.

- клавиша ЦИКЛ С ТОКОМ («Ток») предназначена для переключения режима сварки с пропусканием сварочного тока и без пропускания сварочного тока. Рядом с клавишей расположена сигнальная лампа, каждое нажатие на клавишу изменяет состояние лампы. Когда лампа горит, регулятор проводит сварочный цикл с пропусканием тока, когда лампа погашена - ток во время проведения цикла не пропускается.

      - Назначение ламп и индикаторов пульта регулятора.

На лицевой панели регулятора установлены сигнальные лампы (светодиоды). Лампы предназначены для отображения текущего состояния выходных и входных линий, индикации текущего состояния сварочного цикла и некоторых настроек регулятора.

Назначение и работа ламп, установленных рядом с клавишами «x2», «Ток», «Авт» описана в п.4.2.3.1.

Лампы, отображающие состояние выходных линий регулятора:

- «Привод» – лампа отображает состояние привода вращения роликов сварочной машины. В шовном режиме работы лампа зажигается на время включения привода роликов.

- «Клапан» – лампа отображает состояние клапана сжатия. Лампа зажигается на время включения клапана.

- «Муфта» – лампа отображает состояние муфты привода. Лампа зажигается на время включения муфты.

Лампы, отображающие состояние входных линий регулятора:

- «Запрет» – лампа отображает состояние входного сигнала «Сварка запрещена». Если этот вход регулятора подключен к 24В, лампа зажигается и сварка запрещается. Если вход отключен, лампа остается погашенной, и сварка разрешается. Если сигнал +24В подается на линию «ЗАПРЕТ» в процессе сварки, лампа «ЗАПРЕТ» зажигается, и цикл сварки прерывается.

- «Ток» - лампа отображает стадию проведения цикла сварки. Зажженная лампа сигнализирует о том, что началась выдача импульсов тока.

    - Основные принципы работы с регулятором.

Если пользователю требуется изменить какой-либо параметр сварочного цикла, он должен перевести регулятор в режим изменения параметров. Для этого следует нажать клавишу «СТРЕЛКА ВПРАВО» и удерживать в течение 3 секунд. Когда замигает параметр «ПРОГРАММА», клавишу можно отпустить. Мигание указывает на то, что параметр в данный момент редактируется.

Изменение параметра производится клавишами «ЗНАК ПЛЮС» и «ЗНАК МИНУС». Причем клавиша «ЗНАК МИНУС» будет уменьшать значение параметра, а клавиша «ЗНАК ПЛЮС» - увеличивать.

Например:

Рисунок 3

Выбран параметр «Модуляция», он имеет значение 3. Нажимаем клавишу «ЗНАК ПЛЮС».

Рисунок 4

Значение параметра «Модуляция» изменилось - увеличилось на 1.

Если продолжать нажимать клавишу «ЗНАК ПЛЮС» («ЗНАК МИНУС»), значение параметра будет увеличиваться (уменьшаться) пока не достигнет максимального (минимального) значения. После достижения параметром максимального (минимального) значения, нажатие на клавишу «ЗНАК ПЛЮС» («ЗНАК МИНУС») переведет параметр в минимальное (максимальное) значение. Таким образом, значения параметров изменяются как бы по кругу (циклически). Если удерживать клавишу «ЗНАК ПЛЮС» или «ЗНАК МИНУС» нажатой продолжительное время, начнется автоматический повтор нажатия, и значение выбранного параметра будет изменяться, причем, чем дольше остается нажатой клавиша, тем быстрее изменяется значение параметра.

Для перехода к следующему параметру следует нажать клавишу «СТРЕЛКА ВПРАВО».

Например, если выбран параметр «Модуляция» (см. Рисунок 4) и пользователь нажмет клавишу «СТРЕЛКА СПРАВО», экран примет следующий вид:                                                              Рисунок 5.

Теперь выделенным стал параметр «Нагрев».

Редактирование параметров осуществляется в порядке, указанном в таблице 3. Если при редактировании последнего параметра («НАГРЕВ»), пользователь нажмет клавишу «СТРЕЛКА ВПРАВО», регулятор перейдет к редактированию первого параметра в списке («ПРОГРАММА»). Таким образом, переход от параметра к параметру организован циклически.                         Рисунок 6.

Вид панели оператора после нажатия клавиши

«СТРЕЛКА ВПРАВО» при выделенном параметре «НАГРЕВ»

Параметр «ПРОГРАММА» состоит из двух позиций: буква («t», «Н»  или «П») и цифра (от 0 до 9). Каждая из позиций редактируется как отдельный параметр.

Первая позиция параметра «ПРОГРАММА» (буква) отвечает за режим работы регулятора, вторая позиция – номер набора сварочных параметров. Подробное описание выбора режима работы регулятора, загрузки и сохранения параметров сварки см.п.4.2.5, п.4.2.6.

Для выхода из режима редактирования требуется нажать клавишу «СТРЕЛКА ВПРАВО» и удерживать в течение 3 секунд. Когда мигание параметра прекратится, клавишу можно отпустить.

    - Выбор режима работы регулятора.

Регулятор поддерживает 3 режима работы (в скобках указаны соответствующие значения первой позиции параметра «ПРОГРАММА»):

- точечный режим (режим «t»);

- шовный режим, сварка непрерывным током (режим «Н»);

- шовный режим, сварка прерывистым током (режим «П»);

Для выбора режима сварки, требуется перевести регулятор в режим редактирования параметров (если регулятор уже в режиме редактирования параметров, это действие не требуется) и изменить первую позицию параметра «ПРОГРАММА» на значение, соответствующее требуемому режиму работы.

    - Загрузка-сохранение набора параметров сварочного цикла.

По умолчанию, в оперативную память при включении регулятора будет помещён последний сохранённый или загруженный набор параметров, с которым работали перед выключением питания.

После завершения редактирования (выхода из режима редактирования), значения всех параметров заносятся в энергонезависимую память под номером, в который установлена числовая часть параметра «Программа».

Загрузка набора выполняется автоматически, т.е. для загрузки набора параметров не требуется входить в режим редактирования, достаточно просто нажать клавишу «СТРЕЛКА ВПРАВО», когда регулятор находится не в режиме редактирования. В таком случае будет загружен следующий существующий набор параметров. При каждом нажатии регулятор будет загружать следующий набор параметров. Номера программ могут быть заданы от 0 до 9, при нажатии на клавишу «СТРЕЛКА ВПРАВО» при выбранном 9-м наборе параметров, будет загружен 0-й набор.

В режиме редактирования загрузка набора параметров не возможна. Для загрузки набора параметров, требуется выйти из режима редактирования и выбрать набор параметров как указано выше.

    - Назначение параметров регулятора.

Регулятор имеет следующие изменяемые параметры:

- «МНОЖИТЕЛЬ» - задает значение множителя для длительности всех позиций. Параметр управляется клавишей «x2» и описан в п. 4.2.3.1.

- «ПРЕД. СЖАТИЕ» - задает длительность предварительного сжатия в периодах сетевого напряжения.

- «СЖАТИЕ» - задает длительность позиции «СЖАТИЕ» в периодах сетевого напряжения.

- «ИМПУЛЬС» - задает длительность импульса сварочного тока. Длительность задается в периодах сетевого напряжения.

- «ПРОКОВКА» - задает длительность позиции «ПРОКОВКА» в периодах сетевого напряжения.

- «ПАУЗА» - задает длительность позиции «ПАУЗА» в периодах сетевого напряжения.

- «РЕЖИМ СВАРКИ» - задает режим сварки. Возможные значения: «t» - точечная сварка, «Н» - шовная сварка непрерывным током, «П» - шовная сварка прерывистым током. Режимы работы регулятора описаны в п. 4.2.5.

- «МОДУЛЯЦИЯ» - задает длительность нарастания переднего фронта первого импульса тока.

- «НАГРЕВ» - задает амплитуду сварочного тока. Амплитуда задается в процентах от полнофазного включения при напряжении сети, установленного в качестве минимально допустимого напряжения сети (см. п.8.3).

  - Управление процессом сварки.

Управление процессом сварки происходит с помощью педали «ПУСК» и зависит от режима работы регулятора. Возможные режимы работы регулятора описаны в п.4.2.5.

Если педаль пуск была замкнута до включения регулятора, то из соображений безопасности, регулятор не начнет функционировать до ее размыкания. Данная ситуация расценивается как аварийная. На панели регулятора не будут отображаться значения параметров, и будет мигать лампа "Ток".

    - При точечном одиночном цикле однократное нажатие педали «ПУСК» вызывает сведение электродов и запуск цикла сварки без включения привода вращения (даже если привод вращения предусмотрен в машине, он не будет включен) с предварительно заданными параметрами. Если педаль «ПУСК» отпускается до начала цикла тока (в позиции «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЖАТИЕ»), то электроды разводятся, и цикл сварки завершается без формирования импульсов тока. С началом выдачи импульсов тока, на пульте регулятора зажигается сигнальная лампа «Ток». Лампа сигнализирует о том, что цикл сварки уже не может быть прерван и педаль может быть отпущена. По завершении цикла сварки электроды разводятся, если к этому моменту педаль «ПУСК» уже отпущена, в противном случае электроды остаются сведёнными, а на пульте регулятора на всех индикаторах отображаются символы "- -".  После отпускания педали «ПУСК» электроды разводятся, а индикаторы начинают отображать соответствующие параметры.

Отсчёт позиций сварочного цикла начинается с момента нажатия педали «ПУСК».

    - При автоматическом цикле нажатие педали «ПУСК» вызывает сведение электродов и запуск цикла сварки без включения привода вращения (даже если привод вращения предусмотрен в машине, он не будет включен) с предварительно заданными параметрами. С началом выдачи импульсов тока на пульте регулятора зажигается сигнальная лампа «Ток». Лампа сигнализирует о том, что текущий цикл сварки уже не может быть прерван.

По окончании очередного цикла, если педаль «ПУСК» остаётся нажатой, электроды разводятся на время, заданное позицией «ПАУЗА», затем сводятся снова и весь цикл повторяется, начиная с позиции «СЖАТИЕ» (позиция «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЖАТИЕ» исключается из всех циклов, начиная со второго).

Если педаль «ПУСК» отпускается до начала цикла тока (в позиции «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЖАТИЕ» то электроды разводятся, и цикл сварки завершается без формирования импульсов тока. Если педаль «ПУСК» отпускается во время цикла тока, то данный цикл доводится до конца, после чего электроды разводятся и автоматический цикл завершается.

    - В шовном режиме первое нажатие педали «ПУСК» вызывает сведение электродов и запускается цикл сварки в шовном режиме в соответствии с параметрами сварки, предварительно заданными в меню регулятора. С началом выдачи импульсов тока на пульте регулятора зажигается сигнальная лампа «Ток». Лампа сигнализирует о том, что цикл тока начался, и педаль может быть отпущена.

В шовном режиме цикл продолжается до второго нажатия педали «ПУСК», завершающего цикл. При этом электроды разводятся.

Отсчёт позиций сварочного цикла начинается с момента первого нажатия педали «ПУСК». Цикл тока прекращается при повторном нажатии педали «ПУСК».

  - Режимы работы регулятора по току.

В точечном режиме (буквенная часть параметра «Программа» имеет значение «t») поочередно отсчитываются позиции «ИМПУЛЬС» и «ПРОКОВКА». С концом отсчета последней пульсации регулятор сразу переходит на позицию «ПРОКОВКА».

В шовном режиме работы с прерывистым пропусканием сварочного тока (буквенная часть параметра «Программа» имеет значение «П») при замыкании цепи запуска цикл начинается аналогично описанному выше. С концом отсчета позиции «СЖАТИЕ» начнется чередование отсчета позиции «ИМПУЛЬС» и «ПРОКОВКА» (цепь запуска при этом можно разомкнуть). При повторном замыкании цепи запуска цикл доходит до конца как в точечном режиме.     Шовный режим с непрерывным пропусканием сварочного тока (буквенная часть параметра «Программа» имеет значение «Н») отличается от описанного выше тем, что чередования позиций «ИМПУЛЬС» и «ПРОКОВКА» не осуществляется. Регулятор отсчитывает позицию «ИМПУЛЬС» до тех пор, пока не будет повторно замкнута цепь запуска. После этого цикл заканчивается как в точечном режиме.

  - Режимы работы регулятора по управлению внешними устройствами.

При нажатии педали «ПУСК», включается клапан 1 (сварочного усилия).

В шовном цикле после окончания позиции «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЖАТИЕ» включается привод роликов.

Внешние устройства (привод роликов и клапан) выключаются с началом позиции «ПАУЗА».

- Использование регулятора по назначению

  - Подготовка регулятора к работе

    - Подключить к клеммам регулятора, расположенным на задней панели, ответные части от сварочной машины.

    - Включить питание сварочной машины. При этом на пульте регулятора зажигается лампа «Сеть», и после прохождения переходного процесса (несколько секунд) на пульте отобразится набор сварочных параметров, с которым работали перед выключением питания.

    - Пользуясь указаниями раздела 4 настоящего руководства проверить, удовлетворяют ли параметры тем режимам, которые требуется для предстоящих сварок и произвести их корректировку.

  - Порядок работы с регулятором

    - Установить с помощью клавиши «Ток» цикл без тока (сигнальная лампа должна быть погашена). Произвести пробные пуски сварочных режимов и убедиться в правильности выбора и отработки режимов.

    - Перевести регулятор в режим работы с пропусканием сварочного тока клавишей «Ток» (сигнальная лампа должна гореть) и произвести пробные сварки. Если качество сварных соединений не соответствует требованиям, то необходимо пригласить технолога и при его участии откорректировать режимы сварки.

- Меры безопасности

  - При обслуживании регулятора необходимо соблюдать «Правила технической эксплуатации электроустановок и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителями» (ПТЭ и ПТБ) и требования стандартов системы безопасности труда (ССБТ).

  - При работе с регулятором необходимо руководствоваться требованием ГОСТ 12.3.003 «Работы электросварочные. Общие требования безопасности».

  - К обслуживанию регулятора допускаются лица, прошедшие проверку знаний по электробезопасности, имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже II, прошедшие инструктаж по работе с регулятором, знающие его конструкцию и изучившие данное руководство по эксплуатации.

  - Работа с регулятором разрешается при наличии заземления.

  - Регулятор нельзя считать обесточенным, если нет свечения индикаторных устройств, так как они могут быть неисправны. Регулятор можно считать обесточенным, только если разъединены все клеммы регулятора.

  - Осмотр, ремонт и другие подобные работы следует производить только после отключения регулятора от питающей сети. Допускается проведение наладочных и регулировочных работ при включенном регуляторе наладчиками соответствующей квалификации с соблюдением всех мер предосторожности.

- Техническое обслуживание

  - При ежедневном обслуживании необходимо:

- проверить заземление регулятора;

- проверить надежность подключения регулятора к машине: убедиться, что все клеммы регулятора надежно закручены.

  - При периодическом обслуживании один раз в месяц необходимо:

- очистить регулятор от пыли;

- проверить состояние электрических контактов и паек и, при необходимости, очистить контакты.

  - Калибровка аналоговых входов регулятора, установка минимального напряжения сети.

Регулятор имеет один аналоговый вход – канал измерения напряжения. Для удобства оператора, калибровка выполняется непосредственно с пульта регулятора и не требует отключения регулятора и его разбора. Калибровка может понадобиться в случае сбоя регулятора и при его первом использовании. Рекомендуется провести настройку регулятора после его установки в сварочную машину в процессе ее наладки.

Чтобы откалибровать канал измерения напряжения или установить минимально допустимое значение напряжения сети, требуется переключиться в режим калибровки. Для переключения регулятора в режим калибровки, требуется нажать одновременно клавиши «ЗНАК ПЛЮС» и «ЗНАК МИНУС» и удерживать в течение 3 секунд. Когда экран примет вид изображенный на рисунке 7, клавиши можно отпустить. Для выхода из режима индикации напряжения, следует нажать и удерживать в течение 3 секунд клавишу «СТРЕЛКА ВПРАВО».

Рисунок 7.

В режиме калибровки регулятор позволяет пользователю установить минимально допустимое и откалибровать текущее измеренное напряжение сети. Текущее напряжение сети отображается на месте параметров «Модуляция» и «Нагрев», а минимально допустимое напряжение на месте параметров «Проковка» и «Пауза». Изменение значений и переключение между ними происходит обычным образом (детальное описание методики редактирования параметров см.п. 4.2.4).

  - Замена предохранителей.

ВНИМАНИЕ! Все работы с регулятором, описанные в данном разделе проводить только на отключенном от сети питания регуляторе. Только полностью отключенный от сварочной машины регулятор считается отключенным от сети.

Для замены предохранителей требуется открутить крышку держателя предохранителя на задней панели, заменить предохранитель и закрутить крышку обратно.

Типы и номеналы предохранителей:

Таблица 4.

| Наименование предохранителя | Тип | Номенал |
| --- | --- | --- |
| Тиристор | ВПБ6-11 | 3А (220В) |
| Клапан | ВПБ6-7 | 1А (220В) |
| Муфта | ВПБ6-7 | 1А (220В) |
| Привод | ВПБ6-7 | 1А (220В) |
| Сеть | ВПБ6-33 | 1А (600В) |

- Правила хранения

  - Регулятор должен храниться в закрытом вентилируемом помещении. Группа условий хранения I (Л) ГОСТ 15150-69.

  - Регулятор может транспортироваться всеми видами транспорта. При транспортировке должны соблюдаться требования, указанные в маркировке упаковки: «Верх», «Не кантовать», «Осторожно хрупкое!».

- Сведения о приемке

Регулятор типа РКМ-511 заводской №________________ на напряжение сети 380В, частоты 50 Гц соответствует техническим требованиям и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Штамп ОТК					     «______»	      _____________________ 20___г

- Гарантийные обязательства

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие регулятора требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных техническими условиями и настоящим паспортом.

  - Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня ввода регулятора в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки.

- Сведения о рекламациях

  - В случае отказа в работе регулятора в период гарантийного срока, требуется составить технически обоснованный акт и направить его на адрес предприятия изготовителя.

В акте обязательно указать заводской номер и дату выпуска.

  - Рекламации направлять по адресу:

197341, Санкт-Петербург, ал. Котельникова 6-1-118

Сведения о рекламациях заполнять по форме, приведенной в табл. 5.

Таблица 5

| Дата составления рекламации | Краткое содержание рекламации | Куда направлена рекламация | Меры, принятые по рекламации | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Приложение 1

- Циклограммы, выполняемые регулятором по усилию и току.

А) Шовная сварка с прерывистым пропусканием тока

T1

T2

T3

T4

T3

T5

F

I

T3

T4

ПРИВОД

МУФТА ВРАЩЕНИЯ

B) Шовная сварка с непрерывным током

T1

T2

T5

F

T4

Второе нажатие педали «ПУСК»

I

МУФТА ВРАЩЕНИЯ

ПРИВОД

C) Точечная сварка

T1

T2

T5

F

I

T4

T3

- Наименование выдержек времени, указанных на циклограммах:

| Обозначение | Выдержка времени |
| --- | --- |
| T1 | Предварительное сжатие |
| T2 | Сжатие |
| T3 | Импульс |
| T4 | Проковка или Интервал |
| T5 | Пауза |

- Приложение 2

Цоколевка клемм регулятора

| Номер контакта | Назначение |
| --- | --- |
| 1 | Проводимость |
| 2 |  |
| 3 | Сеть |
| 4 |  |
| 5 | Муфта вращения |
| 6 | Клапан |
| 7 | +24В |
| 8 | Линия «ЗАПРЕТ» |
| 9 | Тиристор |
| 10 | +24В |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 | Сеть |
| 16 |  |
| 17 | Проводимость |
| 18 | Реле привода |
| 19 | +24В |
| 20 | Педаль «ПУСК» |

- Приложение 3

A) Длительность модуляции меньше либо равна длительность одной пульсации тока (на рисунке изображен шовный режим сварки с прерывистым пропусканием сварочного тока).

Модуляция

B) Длительность модуляции больше длительности одной пульсации тока (на рисунке изображен шовный режим сварки с прерывистым пропусканием сварочного тока).

Модуляция

С) Модуляция в точечном режиме и режиме с непрерывным пропусканием сварочного тока.

Модуляция

В точечном режиме длительность модуляции ограничивается длительностью импульса тока.

Следует иметь ввиду, что длительность предварительного сжатия, независимо от того, включено умножение длительности позиций на 2 или нет, умножается на 4. Например, если на лицевой панели параметр «Пред. Сж.» имеет значение 15, длительность предварительного сжатия составит 60 периодов.

Для удобства, здесь и далее на панели регулятора будет изображен только редактируемый (мигающий) в текущий момент параметр.

Модуляция не является отдельной позицией, а только указывает, в течение какой части импульса тока будет выполняться постепенное нарастание тока. Например: длительность импульса 15 периодов, модуляция – 5 периодов; получается, что в течение 5 периодов амплитуда будет плавно возрастать, в течение оставшихся 10 периодов импульс тока будет выдаваться с заданной амплитудой.

По умолчанию в качестве минимально допустимого напряжения используется значение 340В.

Минимально допустимое напряжение сети используется для параметрической стабилизации сварочного тока – стабилизации напряжения на первичной обмотке сварочного трансформатора..